# Επανάληψη για εξετάσεις 2024-25:

# Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Β’ Λυκείου)

Περιεχόμενο

Ενότητα 1: Συστήματα Αρίθμησης	2

Μετατροπή Ακέραιων Δεκαδικών σε Δυαδικούς αριθμούς και το αντίστροφο	2

Μετατροπή Κλασματικών Δεκαδικών Αριθμών σε Δυαδικούς Αριθμούς και το αντίστροφο	3

Μετατροπές άλλων συστημάτων αρίθμησης από και σε δυαδικούς	4

Οκταδικό και Δεκαεξαδικό Σύστημα	5

Μετατροπή αριθμού από Δυαδικό σε Δεκαεξαδικό Σύστημα και αντίστροφα	6

Ενότητα 2: Αριθμητικές πράξεις στο Δυαδικό Σύστημα	7

Βασικές Πράξεις	7

Συμπληρώματα	7

Δυαδική Αφαίρεση	8

Δυαδική Αφαίρεση (με αρνητικό αποτέλεσμα)	8

Ενότητα 3: Δυαδικοί Κώδικες  Κώδικας BCD (Binary Code Decimal)	8

Ενότητα 5: Λογικές Πύλες – Βασικές Λογικές Συναρτήσεις	9

Άλγεβρα Boole	11

Αξιώματα	11

Θεωρήματα	11

Θεωρήματα De Morgan	12

Απλοποίηση Κυκλώματος	12

Χρήσιμα Κόλπα:	12

Χάρτες Καρνό (Karnaugh)	13

Σημαντικοί Ορισμοί:	15

Χρήση Breadboard	16

Βήματα Δημιουργίας Κυκλώματος	20

# Ενότητα 1: Συστήματα Αρίθμησης

## Μετατροπή Ακέραιων Δεκαδικών σε Δυαδικούς αριθμούς και το αντίστροφο

Για να μετατρέψουμε έναν δεκαδικό αριθμό σε δυαδικό, διαιρούμε δια 2, παίρνουμε τα υπόλοιπο, ξαναδιαιρούμε μέχρι να φτάσουμε το μηδέν, και βάζουμε τους αριθμούς σε σειρά από κάτω έως πάνω.

14010=

| Πηλίκο | Υπόλοιπο |
| --- | --- |
| 140÷2=70 | 0 |
| 70÷2=35 | 0 |
| 35÷2=17 | 1 |
| 17÷2=8 | 1 |
| 8÷2=4 | 0 |
| 4÷2=2 | 0 |
| 2÷2=1 | 0 |
| 1÷2=0 | 1 |

=1 0 0 0 1 1 0 0 2

Για να μετατρέψουμε έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαδικό, παίρνουμε το κάθε ψηφίο από δεξιά προς αριστερά και το πολλαπλασιάζουμε επί 2 στην δύναμη της δεκάδας.

1100112=
 1⋅20+1⋅21+0⋅22+0⋅23+1⋅24+1⋅25 =
 20+21+02+03+24+25 =
 1+2+16+32=5110

## Μετατροπή Κλασματικών Δεκαδικών Αριθμών σε Δυαδικούς Αριθμούς και το αντίστροφο

Για να μετατρέψουμε κλασματικούς δεκαδικούς σε δυαδικούς, πολλαπλασιάζουμε επί δύο μέχρι να φτάσουμε το 0 ή όταν παρατηρήσουμε επανάληψη ψηφίων όπως ποιο κάτω:

Επανάληψη Ψηφίων

0,1510=

| 0,15⋅2=0,30 | 0 |
| --- | --- |
| 0,30⋅2=0,60 | 0 |
| 0,60⋅2=1,20 | 1 |
| 0,15⋅2=0,30 | 0 |
| 0,30⋅2=0,60 | 0 |
| 0,60⋅2=1,20 | 1 |

Έπειτα βάζουμε τους αριθμούς σε σειρά από πάνω ως κάτω

0,1510=0,0010012

Για να μετατρέψουμε κλασματικούς δυαδικούς σε δεκαδικούς, απλά πολλαπλασιάζουμε επί δύο στις αρνητικές δυνάμεις των δεκάδων.

0,1012=
 1⋅2-1+0⋅2-2+1⋅2-3=
 2-1+0-2+2-3=
 0,5+0,125=0,62510

## Μετατροπές άλλων συστημάτων αρίθμησης από και σε δυαδικούς

Για να μετατρέψουμε άλλα συστήματα στο δυαδικό σύστημα, παίρνουμε το κάθε ψηφίο και το μετατρέπουμε στην δυαδική του μορφή.

Οκταδικό Σύστημα: 7428=010   100   111 2 
Δεκαεξαδικό Σύστημα: 3A2B16=0011   1010   0010   1011 2

Για να μετατρέψουμε το δυαδικό σύστημα σε άλλα συστήματα, παίρνουμε τα ψηφία χωρίζουμε τα ψηφία του δυαδικού αριθμού. Αν μας λείπει ψηφίο, ολοκληρώνουμε την τριάδα με ένα μηδενικό.

Οκταδικό Σύστημα (Χωρίζουμε σε τριάδες): 110112=011 011= 3 3 8
Δεκαεξαδικό Σύστημα (Χωρίζουμε σε τετράδες): 111101=0011 1101=3 13=3 D 16

| Δεκαδικό Σύστημα | Δυαδικό Σύστημα | Οκταδικό Σύστημα | Δεκαεξαδικό Σύστημα |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 00 | 0 |
| 1 | 0001 | 01 | 1 |
| 2 | 0010 | 02 | 2 |
| 3 | 0011 | 03 | 3 |
| 4 | 0100 | 04 | 4 |
| 5 | 0101 | 05 | 5 |
| 6 | 0110 | 06 | 6 |
| 7 | 0111 | 07 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |

## Οκταδικό και Δεκαεξαδικό Σύστημα

Οι μετατροπές του Οκταδικού και Δεκαεξαδικού Συστήματος από και σε Δεκαδικό Σύστημα έχουν τις ίδιες διαδικασίες.

Όμως, ένα πρόβλημα που εμφανίζουν είναι η εύρεση του υπόλοιπου. Εφόσον δεν υπάρχει το modulus (%) σε όλες τις υπολογιστικές μηχανές, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις.

Η μία λύση είναι η εξής:

- Πολλαπλασιάζουμε το ακέραιο μέρος του πηλίκου που μόλις βρήκαμε με τον διαιρέτη.

- Αφαιρούμε αυτό το γινόμενο από τον διαιρετέο (τον αριθμό που διαιρούμε).

25410=

| Πηλίκο | Υπόλοιπο |
| --- | --- |
| 254÷8=31 | 254-8∙31=254-248=6 |
| 31÷8=3 | 31-8∙3=31-24=7 |

=768

Η άλλη λύση είναι: αφού κάνουμε την διαίρεση, πατάμε  SHIFT  και  S⇔D  στην υπολογιστική.

254÷8=3134

Δίπλα από τον ακέραιο θα εμφανιστεί ένα κλάσμα. Αυτό είναι το υπόλοιπο. 
Όμως προσοχή: Το υπόλοιπο πρέπει για διαιρέτη να έχει τον σωστό αριθμό!

313 4 =3168 ⇒ Το υπόλοιπο είναι 6

25410=

| Πηλίκο | Υπόλοιπο |
| --- | --- |
| 254÷16=15 | 14 (E) |
| 15÷16=0 | 15 (F) |

=FE16

## Μετατροπή αριθμού από Δυαδικό σε Δεκαεξαδικό Σύστημα και αντίστροφα

#### Από δυαδικό σε δεκαεξαδικό:

Για να μετατρέψουμε έναν αριθμό από δυαδικό σε Δεκαεξαδικό Σύστημα, χωρίζουμε τέσσερις-τέσσερις τους δυαδικούς και τους μετατρέπουμε σε ένα δεκαεξαδικό ψηφίο.

Αν δεν υπάρχουν αρκετά ψηφία, προσθέτουμε μερικά μηδενικά στην αρχή:

11001→1  1001→0001  1001

0001=1,    1001=9
 ⇒110012=1916

#### Από δεκαεξαδικό σε δυαδικό:

Για να κάνουμε το ανάποδο, παίρνουμε κάθε δεκαεξαδικό ψηφίο και το μετατρέπουμε στην δυαδική του μορφή.

FFA3→15  15  10  3→1111  1111  1010  0011
⇒FFA316=1111  1111  1010  00112

# Ενότητα 2: Αριθμητικές πράξεις στο Δυαδικό Σύστημα

## Βασικές Πράξεις

| Πρόσθεση. 1; 1. 1; 0; 0; 1; 0. +; 1; 1; 1. 1; 1; 0; 0; 1. | Αφαίρεση. 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1; 0. −; 1; 1; 1. 1; 1; 1; 1. |
| --- | --- |

| Πολλαπλασιασμός |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | × |  |  | 1 | 1 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

## Συμπληρώματα

Ως προς 1:

↪1001101001

Ως προς 2:

↪+10011010011    01010

## Δυαδική Αφαίρεση

| Με Συμπλήρωμα ως προς 2. 1; 1; 1; 1. 11001; 1; 1; 0; 0; 1. −; 00101; +; 1; 1; 0; 1; 0. +; 1. 1; 1; 0; 1; 0; 0. | Με Συμπλήρωμα ως προς 1. 1; 1; 1. 11001; 1; 1; 0; 0; 1. −; 00101; +; 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 1; 1. +; 1. 1; 0; 1; 0; 0. |
| --- | --- |

## Δυαδική Αφαίρεση (με αρνητικό αποτέλεσμα)

Εάν δεν έχουμε extra ψηφίο, κάνουμε ξανά το συμπλήρωμα και βάζουμε ένα (−) μπροστά από τον αριθμό.

| Με Συμπλήρωμα ως προς 2. 1; 1. 00001; 0; 0; 0; 0; 1. −; 00101; +; 1; 1; 0; 1; 0. +; 1. 1; 1; 1; 0; 0. 0; 0; 0; 1; 1. +; 1. −; 0; 0; 1; 0; 0. | Με Συμπλήρωμα ως προς 1. 00001; 0; 0; 0; 0; 1. −; 00101; +; 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1; 1. −; 0; 0; 1; 0; 0. |
| --- | --- |

# Ενότητα 3: Δυαδικοί Κώδικες 
Κώδικας BCD (Binary Code Decimal)

Κάθε ψηφίο του δεκαδικού συστήματος κωδικοποιείται στον αντίστοιχο 4-bits δυαδικό αριθμό.

Πλεονεκτήματα: Άμεση μετατροπή

Μειονεκτήματα:

- Απαιτείται μεγάλος αριθμός ψηφίων

- Δυσκολία στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων

4710→11011112 (Απλός Δυαδικός Κώδικας)
 4710→0100   0111 2 (Κώδικας BCD)

| Όνομα | Αμερικανική Πύλη | «Επίσημη Πύλη» | Βρετανική Πύλη |
| --- | --- | --- | --- |
| NOT |  |  |  |
| AND |  |  |  |
| NAND |  |  |  |
| OR |  |  |  |
| NOR |  |  |  |
| EXOR (XOR) |  |  |  |
| EXNOR |  |  |  |

# Ενότητα 5: Λογικές Πύλες – Βασικές Λογικές Συναρτήσεις

| Όνομα | Αμερικανική Πύλη | Πίνακας Αληθείας | Συνάρτηση | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOT |  | Α; Υ. 1; 0. 0; 1. | Υ=Α | Αντιστρέφει την είσοδο. |
| AND |  | Α; Β; Υ. 0; 0; 0. 1; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 1; 1. | Υ=Α⋅Β | Η έξοδος θα είναι αληθής αν και οι δύο εισόδοι είναι αληθής. |
| NAND |  | Α; Β; Υ. 0; 0; 1. 1; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 1; 0. | Υ=Α⋅Β | Η έξοδος θα είναι ψευδής αν και οι δύο εισόδοι είναι ψευδής. |
| OR |  | Α; Β; Υ. 0; 0; 0. 1; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 1; 1. | Υ=Α+Β | Η έξοδος θα είναι αληθής αν τουλάχιστον μία είσοδος είναι αληθής. |
| NOR |  | Α; Β; Υ. 0; 0; 1. 1; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 1; 0. | Υ=Α+Β | Η έξοδος θα είναι ψευδής αν τουλάχιστον μία είσοδος είναι ψευδής. |
| EXOR (XOR) |  | Α; Β; Υ. 0; 0; 0. 1; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 1; 0. | Υ=AB+AB Υ=Α⊕Β | Η έξοδος θα είναι αληθής αν μόνο μία είσοδος είναι αληθής. |
| EXNOR |  | Α; Β; Υ. 0; 0; 1. 1; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 1; 1. | Υ=Α⊕Β =Α ⨀ Β | Η έξοδος θα είναι αληθής αν και οι δύο εισόδοι ισούνται. |

# Άλγεβρα Boole

### Αξιώματα

#### 1. Αξίωμα Αντιμετάθεσης:

A⋅B=B⋅A

A+B=B+A

#### 2. Αξίωμα Προσεταιρισμού:

A⋅B⋅C=A⋅B⋅C=A⋅(B⋅C)

A+B+C=A+B+C=A+(B+C)

#### 3. Αξίωμα Επιμερισμού:

A⋅B+C=AB+AC

### Θεωρήματα

#### 1. Πράξεις με τον εαυτό:

| A⋅Α=Α | 0⋅0=0 | 1⋅1=1 |
| --- | --- | --- |
| A+Α=Α | 0+0=0 | 1+1=1 |
| A⋅Α=Α | και | A+Α=Α |

| A⋅1=Α | Α⋅0=0 |
| --- | --- |
| A+1=1 | Α+0=Α |

#### 2. Πράξεις μεταβλητής με 0 και 1:

| A⋅Α=0 | Α+Α=1 |
| --- | --- |

#### 3. Πράξεις μεταβλητής με το συμπλήρωμά της:

#### 4. Διπλή Άρνηση:

Α=Α

#### 5. Απορροφητικότητα

Α+ΑΒ=Α
 Α⋅Α+Β=Α
 Α+ΑΒ=Α+Β
 Α+Β⋅Α+C=Α+BC

## Θεωρήματα De Morgan

A+B=A⋅B
 A⋅B=A+B

# Απλοποίηση Κυκλώματος

### Χρήσιμα Κόλπα:

#### Μπορούμε να προσθέσουμε στο κύκλωμα τα συμπληρώματα των μεταβλητών που λείπουν.

ΑΒ+CB+AC=
 ABC+C+CBA+A+ACB+B=
 ABC+ABC+ABC+ABC+ABC+ABC

Έπειτα, μπορούμε να διώξουμε τους διπλούς τύπους και να πάρουμε έναν κοινό παράγοντα:

ABC+ABC+ABC+ABC=
 ΑΒC+C+B+ABC=
 AB+ABC=
 BA+AC=
 BA+C=
 AB+BC

### Χάρτες Καρνό (Karnaugh)

Ο χάρτης Καρνό είναι παρόμοιος με τον πίνακα αληθείας. Χρησιμοποιείται για απλοποίηση του κυκλώματος.

#### Συμπλήρωση Χάρτη Καρνό για πρόσθεση γινομένων:

Σε περίπτωση που η πράξη μας περιλαμβάνει πρόσθεση γινομένων, πρέπει να βρούμε ποιοι συνδυασμοί τιμών θα μας δώσουν τιμή Υ=1. Έτσι, γνωρίζουμε ότι οι υπόλοιποι συνδυασμοί τιμών θα μας δώσουν Y=0.

| AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |

ΑΒC + ABD
 111X     10X1

#### Συμπλήρωση Χάρτη Καρνό για γινόμενο προσθέσεων:

Σε περίπτωση που η πράξη μας περιλαμβάνει γινόμενο προσθέσεων, πρέπει να βρούμε ποιοι συνδυασμοί τιμών θα μας δώσουν τιμή Υ=0. Έτσι, γνωρίζουμε ότι οι υπόλοιποι συνδυασμοί τιμών θα μας δώσουν Y=1.

| AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(Α+Β+C)⋅(A+B+D)
      0 0 0 Χ             0 1 Χ 0

#### Απλοποίηση με Χάρτες Καρνό:

Ας χρησιμοποιήσουμε τους 2 χάρτες που έχουμε ήδη φτιάξει.

Στόχος μας είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερες ομάδες.

| AB\CD; 00; 01; 11; 10. 00; 0; 0; 0; 0. 01; 0; 0; 0; 0. 11; 0; 0; 1; 1. 10; 0; 1; 1; 0. | AB\CD; 00; 01; 11; 10. 00; 0; 0; 1; 1. 01; 0; 1; 1; 0. 11; 1; 1; 1; 1. 10; 1; 1; 1; 1. |
| --- | --- |

Οι ομάδες πρέπει να περιέχουν ποσότητα γειτονικών μονάδων όσον το δυνατόν μεγαλύτερη. Η ποσότητα αυτή πρέπει να είναι μια δύναμη του 2 (δηλ. 2, 4, 8, 16, κτλ.).

Έπειτα, μετατρέπουμε τις ομάδες σε συνάρτηση. Για να γίνει αυτό, παίρνουμε από κάθε ομάδα τις μεταβλητές που μένουν σταθερές. Αν μία μεταβλητή είναι σταθερή με τιμή 0, προσθέτουμε το συμπλήρωμα της μεταβλητής (δηλ. X).

Κάθε ομάδα είναι ένα γινόμενο και η συνάρτηση θα είναι η πρόσθεση των ομάδων.

Αριστερός Χάρτης: Y=ABC+ABD
Δεξιός Χάρτης: Y=A+BC+BD

#### Ειδική Περίπτωση: Μονάδες στις άκρες

| AB\CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Αν έχουμε μονάδες στις άκρες του χάρτη, δικαιούμαστε να τις μετατρέψουμε σε ομάδα.

# Σημαντικοί Ορισμοί:

Κανονική Μορφή της συνάρτησης: Όταν η συνάρτηση έχει όλους τους όρους της σε κάθε προσθετέο. Για παράδειγμα:

Υ=ABC+AΒC →  Αυτή η συνάρτηση είναι στην κανονική της μορφή.

Υ=AB+C →  Αυτή η συνάρτηση δεν είναι στην κανονική της μορφή.

Άθροισμα Όρων Γινομένου/Sum Of Product (SOP): Όταν προσθέτουμε τα γινόμενα των όρων της συνάρτησης. Για παράδειγμα:

Υ=ABC+AΒC →  Αυτή η συνάρτηση είναι άθροισμα όρων γινομένου.

Γινόμενο όρων πρόσθεσης/Product Of Sum (POS): Όταν πολλαπλασιάζουμε τις προσθέσεις των όρων της συνάρτησης. Για παράδειγμα:

Υ=(A+B)⋅(Β+C) →  Αυτή η συνάρτηση είναι άθροισμα όρων γινομένου.

# Χρήση Breadboard

Έχουμε ένα breadboard και τα εξής εξαρτήματα:

- 4 Διακόπτες

- 1 τσιπ 74HC32, δηλ. 4 λογικές πύλες OR

- 1 τσιπ 74HC08, δηλ. 4 λογικές πύλες AND

- 1 λαμπτήρας LED

Προτού κάνουμε οτιδήποτε, συνδέουμε το πρώτο και το τελευταίο πόδι των 2 τσιπ όπως πιο κάτω:

Έπειτα συνδέουμε τους θετικούς πόλους των διακοπτών.

Στην συνέχεια, συνδέουμε τον αρνητικό πόλο του λαμπτήρα.

Τώρα, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τις λογικές πύλες.

Ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε η λάμπα να φωτίζει, αν ο διακόπτης 1 ή 2 είναι κλειστός και οι διακόπτες 3 και 4 είναι κλειστοί.

Δηλαδή: Y=(A+B)⋅CD

74HC32

74HC08

Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει πρώτα να δούμε την δομή των 2 τσιπ:

Αφού γνωρίζουμε τώρα που είναι οι εισόδοι, συνδέουμε τους διακόπτες 1 & 2 με τις εισόδους μιας πύλης OR.

Έπειτα, συνδέουμε τους διακόπτες 3 & 4 με τις εισόδους μιας πύλης AND.

Στην συνέχεια, συνδέουμε τις εξόδους της AND και OR με μια άλλη πύλη AND.

Τέλος, συνδέουμε την έξοδο της AND με τον λαμπτήρα.

# Βήματα Δημιουργίας Κυκλώματος

Ένα εργοστάσιο έχει 3 μηχανές. Ανά πάσα στιγμή, πρέπει να λειτουργεί η μηχανή Α και τουλάχιστον μία από τις υπόλοιπες 2 μηχανές. Να δημιουργήσετε ένα κύκλωμα για το εργοστάσιο.

Α

Β

C

Y

Βήμα 1 - Ζωγραφίζουμε ένα απλό σχέδιο με εισόδους και εξόδους:

Βήμα 2 – Δημιουργούμε έναν πίνακα αληθείας, επιλέγουμε τι συμβαίνει όταν Y=1:

Μερικοί θεωρούν ότι αν Y=1, υπάρχει πρόβλημα. Άλλοι θεωρούν ότι αν Y=0, υπάρχει πρόβλημα.

Επιπλέον, μερικοί λένε ότι αν η μηχανή Α/Β/C = 1, τότε η μηχανή λειτουργεί. Άλλοι λένε το αντίθετο.

Όποιο και αν επιλέξετε, πρέπει να το σημειώσετε.

| Α | Β | C | Υ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Για παράδειγμα:
«Οι μηχανές λειτουργούν αν ισούνται με 1.»
«Θεωρώ πως αν το Y ισούται με 1, όλα λειτουργούν όπως πρέπει.»

Βήμα 3 – Μετατροπή πίνακα αληθείας σε συνάρτηση:

Σε αυτή την περίπτωση, παίρνουμε τις περιπτώσεις του Y=1, διότι είναι λιγότερες.

Y=ABC+ABC+ABC

Βήμα 4 – Απλοποίηση Συνάρτησης:

Y=ABC+ABC+ABC
     =AC⋅B+B+ABC
     =AC+ABC
     =A⋅C+BC
     =A⋅B+C
     =AB+AC

Βήμα 5 – Κύκλωμα: